下面是目前这套方案的完整整理版。我会按论文问题定义 → 方法结构 → 专家分工 → 中间变量 → 训练流程 → 实验验证 → 论文创新点来梳理。

一、论文要解决的问题

你现在的目标不是简单做一个“多专家强化学习控制器”，而是做：

面向盲式双轮足机器人的风险感知可解释多专家强化学习运动控制方法。

英文可以暂定为：

Risk-aware Residual Mixture-of-Experts for Blind Wheel-Legged Locomotion

核心问题是：

双轮足机器人在实际运动中同时需要满足几类彼此冲突的控制需求：

- 平地高效移动；

- 台阶、坑坎、离散障碍通过；

- 低摩擦、斜坡、粗糙地形适应；

- 零速、低速、heading 精确保持；

- 外力扰动、姿态异常、快摔倒时恢复。

如果只用一个 PPO actor 去学所有任务，容易出现：

- 平地速度跟踪好，但越障差；

- 越障能力强，但平地动作不够高效；

- 抗扰强，但零速漂移；

- 恢复动作激进，影响正常运动；

- 多地形训练中 reward 梯度相互冲突。

所以引入 MoE 是合理的。但单纯 MoE 不够。你真正的创新点应该是：

门控网络不是纯黑盒，而是由短期失稳风险、跟踪失败风险、打滑风险、冲击风险和精确保持需求等可解释中间变量驱动。

二、整体方法结构

不建议采用普通 MoE：

[
a_t=\sum_i w_i a_t^i
]

因为每个专家都输出完整动作时，动作加权可能没有物理意义。例如 recovery 想减速稳定，efficient 想继续前进，二者加权可能得到一个“四不像”的动作。

更建议采用：

[
a_t =
a_t^{base}
+
\alpha
\sum_i w_i \Delta a_t^i
]

也就是：

[
a_t =
a_t^{base}
+
\alpha
(
w_{disc}\Delta a_t^{disc}
+
w_{surf}\Delta a_t^{surf}
+
w_{prec}\Delta a_t^{prec}
+
w_{rec}\Delta a_t^{rec}
)
]

其中：

- (a_t^{base})：base policy 输出的默认动作；

- (\Delta a_t^i)：第 (i) 个 residual expert 输出的动作修正量；

- (w_i)：门控网络输出的 residual 激活权重；

- (\alpha)：residual 缩放系数，一般可以从 (0.2\sim0.5) 试起；

- (a_t)：最终送入仿真环境或机器人控制器的动作。

这个结构的含义是：

base policy 负责默认稳定移动，其他专家只在特殊风险或特殊任务需求出现时，对 base 动作进行修正。

这比 5 个平等专家直接混合更适合双轮足。

三、专家分工

不建议继续用：

[
efficient,\ obstacle,\ robust,\ balance,\ recovery
]

这几个名字虽然直观，但 obstacle 和 robust 容易重叠。

建议改成下面 5 个模块：

[
\Pi =
{
\pi_{base},
\Delta\pi_{disc},
\Delta\pi_{surf},
\Delta\pi_{prec},
\Delta\pi_{rec}
}
]

1. Base Policy：Nominal Rolling Policy

负责正常滚动运动。

主要场景：

- 平地；

- 小坡度；

- 小扰动；

- 常规速度跟踪；

- 常规 heading 跟踪；

- 普通转向；

- 基本零速保持，但不追求极致。

目标是得到一个默认可用的稳定控制器。

动作：

[
a_t^{base}=\pi_{base}(o_t)
]

2. Discrete-terrain Residual Expert

对应原来的 obstacle，但名字建议改成：

[
\Delta\pi_{disc}
]

它负责离散地形和冲击类问题。

主要场景：

- 台阶；

- 坑坎；

- 离散障碍；

- 高度突变；

- 上下台阶；

- 轮腿碰撞冲击；

- 需要抬腿或改变腿部构型的场景。

动作修正：

[
\Delta a_t^{disc}=\Delta\pi_{disc}(o_t,h_t)
]

主要作用：

[
a_t = a_t^{base} + \alpha \Delta a_t^{disc}
]

使 base policy 在遇到台阶、坑坎时获得额外动作修正。

3. Surface-adaptation Residual Expert

对应原来的 robust，但更准确地说是：

[
\Delta\pi_{surf}
]

它负责连续表面和接触动力学变化。

主要场景：

- 低摩擦；

- 斜坡；

- 连续粗糙地形；

- 轮地打滑；

- 质量、摩擦、关节阻尼、电机参数随机化；

- 轮速与机体运动不一致。

它解决的不是“障碍几何突变”，而是：

[
\text{接触动力学不确定性}
]

动作修正：

[
\Delta a_t^{surf}=\Delta\pi_{surf}(o_t,h_t)
]

4. Precision-balance Residual Expert

对应原来的 balance，但建议叫：

[
\Delta\pi_{prec}
]

它负责低速、零速和精确保持。

主要场景：

- 零速保持；

- 低速运动；

- heading 精确保持；

- 原地转向；

- 停在斜坡上；

- 小速度命令下不漂移；

- 台阶边缘附近保持姿态。

动作修正：

[
\Delta a_t^{prec}=\Delta\pi_{prec}(o_t,h_t)
]

它的作用不是让机器人“更会走”，而是让机器人在低速和零速时不乱漂。

5. Recovery Residual Expert

对应原来的 recovery。

主要场景：

- 外力扰动；

- 姿态异常；

- pitch/roll 偏大；

- base 角速度过大；

- 快要摔倒；

- 台阶或低摩擦后失稳；

- 从异常状态恢复。

动作修正：

[
\Delta a_t^{rec}=\Delta\pi_{rec}(o_t,h_t)
]

它的目标是：

[
\text{优先不摔，而不是优先 tracking}
]

四、门控网络设计

门控网络输出：

[
w_t =
[
w_{disc},
w_{surf},
w_{prec},
w_{rec}
]
]

不建议对 residual experts 使用普通 softmax，因为 softmax 会强迫：

[
\sum_i w_i=1
]

这意味着至少总有一个 residual expert 被激活。但正常平地运动时，理想情况应该是：

[
w_{disc}\approx0,\quad
w_{surf}\approx0,\quad
w_{prec}\approx0,\quad
w_{rec}\approx0
]

也就是只用 base。

因此建议 gate 用 sigmoid：

[
w_i=\sigma(g_i(x_t))
]

其中：

[
x_t =
[
o_t,
h_t,
\hat r_{fall},
\hat r_{track},
\hat r_{slip},
\hat r_{impact},
u_{precision}
]
]

最终动作：

[
a_t =
a_t^{base}
+
\alpha
\left(
w_{disc}\Delta a_t^{disc}
+
w_{surf}\Delta a_t^{surf}
+
w_{prec}\Delta a_t^{prec}
+
w_{rec}\Delta a_t^{rec}
\right)
]

为了防止 gate 乱开，可以加稀疏约束：

[
\mathcal{L}_{sparse}

\sum_i w_i
]

为了防止 gate 抖动，可以加平滑约束：

[
\mathcal{L}_{smooth}

|w_t-w_{t-1}|^2
]

五、中间变量设计

不建议一开始搞太多中间变量。第一版建议保留 5 个：

[
z_t =
[
r_{fall},
r_{track},
r_{slip},
r_{impact},
u_{precision}
]
]

其中：

| 变量 | 含义 | 是否需要训练 | 主要服务专家 |
| --- | --- | --- | --- |
| (r_{fall}) | 未来短时间失稳/摔倒风险 | 需要训练 | recovery |
| (r_{track}) | 未来短时间速度/heading 跟踪失败风险 | 需要训练 | surface / recovery |
| (r_{slip}) | 打滑、牵引不足风险 | 需要训练 | surface |
| (r_{impact}) | 冲击、台阶、坑坎、离散地形风险 | 需要训练 | discrete |
| (u_{precision}) | 当前是否需要零速/低速精确保持 | 直接计算 | precision |

这几个变量的好处是：

- 每个变量都有明确物理含义；

- 每个变量都有可自动生成的标签；

- 每个变量都能对应一个专家；

- 容易做消融实验；

- 比单纯地形分类更有解释性。

六、中间变量标签怎么生成

核心原则是：

训练标签可以用仿真 privileged information 生成，但预测器输入只能用实机可获得的本体历史。

输入历史：

[
H_t=[o_{t-k},o_{t-k+1},...,o_t]
]

编码器：

[
h_t=E_\phi(H_t)
]

预测：

[
\hat r_{fall}=f_{fall}(h_t)
]

[
\hat r_{track}=f_{track}(h_t)
]

[
\hat r_{slip}=f_{slip}(h_t)
]

[
\hat r_{impact}=f_{impact}(h_t)
]

1. 失稳风险标签 (y_{fall})

定义未来 (H) 步内是否摔倒或严重姿态异常：

[
y^{fall}t =
\mathbb{I}
[
\exists \tau \in [t,t+H],
done\tau=1
\ \text{or}
h_\tau<h_{min}
\ \text{or}
|\theta_\tau|>\theta_{max}
\ \text{or}
|\phi_\tau|>\phi_{max}
]
]

其中：

- (h_\tau)：base height；

- (\theta_\tau)：pitch；

- (\phi_\tau)：roll；

- (H)：预测窗口，比如 0.3 s 或 0.5 s。

损失：

[
\mathcal{L}_{fall}

BCE(y^{fall}_t,\hat r^{fall}_t)
]

2. 跟踪失败风险标签 (y_{track})

定义 tracking error：

[
e^{track}t =
|v{xy,t}-v^{cmd}{xy,t}|2
+
\lambda\omega
|\omega{z,t}-\omega^{cmd}_{z,t}|
]

未来窗口内如果最大 tracking error 超过阈值：

[
y^{track}t =
\mathbb{I}
[
\max{\tau\in[t,t+H]}
e^{track}_\tau

e_{max}
]
]

损失：

[
\mathcal{L}_{track}

BCE(y^{track}_t,\hat r^{track}_t)
]

这个变量表示：

未来短时间内机器人是否会严重跟不上速度或 heading 命令。

3. 打滑风险标签 (y_{slip})

如果仿真能拿接触信息，优先用：

[
y^{slip}t =
\mathbb{I}
[
v^{contact}{tangent}>\delta_v
\ \text{or}
\frac{|F_t|}{F_n}>\eta\mu
]
]

如果拿不到接触切向速度，可以用近似：

[
s^{slip}t =
|R\omega{wheel,t}-v_{body,x,t}|
]

[
y^{slip}_t =
\mathbb{I}
[
s^{slip}t>\delta{slip}
]
]

损失：

[
\mathcal{L}_{slip}

BCE(y^{slip}_t,\hat r^{slip}_t)
]

注意，不建议单纯用：

[
\mu<\mu_{min}
]

作为 slip 标签。因为低摩擦不一定已经打滑。更合理的是用轮速-机体速度不一致、接触切向速度或摩擦利用率。

4. 冲击/离散地形风险标签 (y_{impact})

这个变量不表示“提前看到台阶”。因为你没有视觉，它更准确地表示：

当前或最近一小段时间是否出现了离散接触异常、冲击或高度突变。

标签可以用：

[
y^{impact}t =
\mathbb{I}
[
F^{contact}t>F{max}
\ \text{or}
|\Delta\omega{base,t}|>\delta_\omega
\ \text{or}
|\Delta\dot q_t|>\delta_q
\ \text{or}
|\Delta v_{wheel,t}|>\delta_w
]
]

如果仿真知道当前地形类型，也可以把 stairs、pits、discrete obstacles 作为辅助标签，但论文里不要说成“无视觉提前识别障碍”，而要说成：

基于本体历史的接触异常识别与反应式专家路由。

损失：

[
\mathcal{L}_{impact}

BCE(y^{impact}_t,\hat r^{impact}_t)
]

5. 精确保持需求 (u_{precision})

这个不需要训练，直接由命令计算：

[
u_{precision}

\mathbb{I}
[
|v^{cmd}{xy}|<\epsilon_v
\ \text{and}
|\omega^{cmd}{z}|<\epsilon_\omega
]
]

也可以做成连续形式：

[
u_{precision}

\exp
\left(
-\alpha_v |v^{cmd}{xy}|^2
-\alpha\omega |\omega^{cmd}_{z}|^2
\right)
]

它告诉 gate：

当前更需要低速/零速精确保持，而不是高效前进。

七、中间变量预测器训练损失

总辅助损失：

[
\mathcal{L}_{aux}

\lambda_f \mathcal{L}{fall}
+
\lambda_t \mathcal{L}{track}
+
\lambda_s \mathcal{L}{slip}
+
\lambda_i \mathcal{L}{impact}
]

也就是：

[
\mathcal{L}_{aux}

\lambda_f BCE(y^{fall},\hat r^{fall})
+
\lambda_t BCE(y^{track},\hat r^{track})
+
\lambda_s BCE(y^{slip},\hat r^{slip})
+
\lambda_i BCE(y^{impact},\hat r^{impact})
]

如果摔倒、打滑、冲击样本太少，需要用加权 BCE：

[
BCE_w

-\alpha y\log \hat y

(1-\alpha)(1-y)\log(1-\hat y)
]

八、完整训练流程

这是最重要的部分。建议按 6 个阶段走。

Step 1：训练 base policy

训练：

[
a_t=a_t^{base}=\pi_{base}(o_t)
]

普通 PPO。

训练环境：

- 平地；

- 小坡度；

- 小粗糙；

- 常规速度命令；

- 常规 heading 命令；

- 少量扰动；

- 适量零速命令。

目标：

- 正常移动稳定；

- tracking 不差；

- 动作平滑；

- 能耗较低；

- 不频繁摔倒。

这个阶段不要强行让 base 解决所有台阶、低摩擦和强恢复问题。

Step 2：冻结 base，分别训练 residual experts

2.1 训练 discrete residual

冻结：

[
\pi_{base}
]

训练：

[
\Delta\pi_{disc}
]

执行动作：

[
a_t=
a_t^{base}
+
\alpha\Delta a_t^{disc}
]

训练场景：

- 台阶；

- 坑坎；

- 离散障碍；

- 高度突变；

- 上下台阶。

PPO 优化的是 residual expert，不更新 base。

2.2 训练 surface residual

执行动作：

[
a_t=
a_t^{base}
+
\alpha\Delta a_t^{surf}
]

训练场景：

- 低摩擦；

- 斜坡；

- 连续粗糙地形；

- 动力学随机化；

- 轮地打滑。

2.3 训练 precision residual

执行动作：

[
a_t=
a_t^{base}
+
\alpha\Delta a_t^{prec}
]

训练场景：

- 零速；

- 低速；

- heading 保持；

- 原地转向；

- 小扰动；

- 斜坡静止。

2.4 训练 recovery residual

执行动作：

[
a_t=
a_t^{base}
+
\alpha\Delta a_t^{rec}
]

训练场景：

- 初始姿态异常；

- 外力推扰；

- base 角速度过大；

- 快摔倒；

- 从异常高度、异常关节状态恢复。

Step 3：收集 rollout 数据并生成中间变量标签

用 base 和各 residual expert 在各种训练环境中 rollout，保存：

[
D=
{
H_t,
o_t,
a_t,
done_t,
h_t,
\theta_t,
\phi_t,
v_t,
v^{cmd}_t,
\omega_t,
\omega^{cmd}_t,
q_t,
\dot q_t,
F^{contact}_t,
\mu_t,
\text{terrain type}
}
]

然后离线生成：

[
y^{fall}_t,\quad
y^{track}_t,\quad
y^{slip}_t,\quad
y^{impact}_t
]

注意：

- 标签可以用 privileged information；

- 输入只能用本体历史；

- 部署时不能依赖未来信息，也不能依赖仿真专有信息。

Step 4：训练中间变量预测器

训练：

[
E_\phi,\ f_{fall},f_{track},f_{slip},f_{impact}
]

输入：

[
H_t=[o_{t-k},...,o_t]
]

输出：

[
\hat r_{fall},\hat r_{track},\hat r_{slip},\hat r_{impact}
]

监督损失：

[
\mathcal{L}_{aux}
]

这一步可以完全离线训练。

Step 5：训练 gate 初值

gate 输入：

[
x_t=
[
o_t,
h_t,
\hat r_{fall},
\hat r_{track},
\hat r_{slip},
\hat r_{impact},
u_{precision}
]
]

输出：

[
w_t=
[
w_{disc},
w_{surf},
w_{prec},
w_{rec}
]
]

可以先用规则生成弱标签：

[
y^{gate}{rec}=1
\quad\text{if}\quad
\hat r{fall}>\delta_f
]

[
y^{gate}{disc}=1
\quad\text{if}\quad
\hat r{impact}>\delta_i
]

[
y^{gate}{surf}=1
\quad\text{if}\quad
\hat r{slip}>\delta_s
]

[
y^{gate}{prec}=1
\quad\text{if}\quad
u{precision}>\delta_p
]

否则对应 residual 权重接近 0。

gate 监督损失：

[
\mathcal{L}_{gate}

\sum_i BCE(y_i^{gate},w_i)
]

这一步的目标不是获得最优 gate，而是让 gate 有一个合理初值，避免 PPO 从随机路由开始训。

Step 6：联合 PPO 微调

把所有模块接起来：

[
a_t =
a_t^{base}
+
\alpha
(
w_{disc}\Delta a_t^{disc}
+
w_{surf}\Delta a_t^{surf}
+
w_{prec}\Delta a_t^{prec}
+
w_{rec}\Delta a_t^{rec}
)
]

在混合环境中继续 PPO 训练。

混合环境包括：

- 平地；

- 台阶；

- 坑坎；

- 粗糙地形；

- 斜坡；

- 低摩擦；

- 零速保持；

- 外力扰动；

- 姿态异常恢复。

九、联合 PPO 微调到底更新哪些参数

建议分三个等级。

方案 A：只训练 gate

冻结：

[
\pi_{base},
\Delta\pi_{disc},
\Delta\pi_{surf},
\Delta\pi_{prec},
\Delta\pi_{rec},
E_\phi
]

只更新：

[
G_\psi
]

优点：最稳定。
缺点：性能上限低。

适合作为第一次验证。

方案 B：训练 gate + residual experts

冻结：

[
\pi_{base}
]

更新：

[
G_\psi,
\Delta\pi_{disc},
\Delta\pi_{surf},
\Delta\pi_{prec},
\Delta\pi_{rec}
]

中间变量预测器可以先冻结，也可以用很小学习率微调。

这是最推荐的正式版本。

方案 C：全部联合训练

更新：

[
\pi_{base},
G_\psi,
\Delta\pi_i,
E_\phi
]

优点：理论上性能最高。
缺点：最容易把 base 训坏，也容易导致专家分工塌缩。

不建议一开始做。

十、联合 PPO 的实现方式

联合微调时，可以把整个结构看成一个 actor。

先计算各部分均值：

[
\mu_{base}=\pi_{base}(o_t)
]

[
\Delta\mu_i=\Delta\pi_i(o_t,h_t)
]

[
w_t=G_\psi(x_t)
]

组合得到最终动作均值：

[
\mu_t =
\mu_{base}
+
\alpha
\sum_i w_i \Delta\mu_i
]

然后定义高斯策略：

[
a_t \sim \mathcal{N}(\mu_t,\sigma)
]

PPO 的 log probability 就是：

[
\log \pi(a_t|o_t)

\log \mathcal{N}(a_t;\mu_t,\sigma)
]

也就是说，联合微调时不要再分别算每个 residual 的 log probability。最简单做法是：

整个组合网络输出最终动作分布，PPO 对最终动作分布做优化。

伪代码：

with torch.no_grad():

a_base = base_actor(obs)

h = history_encoder(obs_history)

r_fall, r_track, r_slip, r_impact = risk_heads(h)

u_precision = compute_precision_need(cmd)

gate_input = torch.cat([

obs, h, r_fall, r_track, r_slip, r_impact, u_precision

], dim=-1)

w = gate(gate_input)  # sigmoid outputs

delta_disc = disc_residual(obs, h)

delta_surf = surf_residual(obs, h)

delta_prec = prec_residual(obs, h)

delta_rec  = rec_residual(obs, h)

mu = a_base + alpha * (

w_disc * delta_disc +

w_surf * delta_surf +

w_prec * delta_prec +

w_rec  * delta_rec

)

dist = Normal(mu, std)

action = dist.sample()

log_prob = dist.log_prob(action).sum(-1)

obs_next, reward, done, info = env.step(action)

十一、总损失函数

联合微调时，总损失可以写成：

[
\mathcal{L}

\mathcal{L}{PPO}
+
c_v\mathcal{L}{value}

c_e\mathcal{H}
+
\lambda_{aux}\mathcal{L}{aux}
+
\lambda{sparse}\mathcal{L}{sparse}
+
\lambda{smooth}\mathcal{L}{smooth}
+
\lambda{res}\mathcal{L}{res}
+
\lambda{keep}\mathcal{L}_{keep}
]

其中：

1. PPO 损失

[
\mathcal{L}_{PPO}

-\mathbb{E}
[
\min(
\rho_t A_t,
\text{clip}(\rho_t,1-\epsilon,1+\epsilon)A_t
)
]
]

2. 中间变量损失

[
\mathcal{L}_{aux}

\lambda_f \mathcal{L}{fall}
+
\lambda_t \mathcal{L}{track}
+
\lambda_s \mathcal{L}{slip}
+
\lambda_i \mathcal{L}{impact}
]

3. gate 稀疏损失

[
\mathcal{L}_{sparse}

\sum_i w_i
]

4. gate 平滑损失

[
\mathcal{L}_{smooth}

|w_t-w_{t-1}|^2
]

5. residual 幅度损失

[
\mathcal{L}_{res}

\sum_i w_i|\Delta a_t^i|^2
]

6. 专家保持损失

为了防止联合训练后专家遗忘原来的技能，可以加：

[
\mathcal{L}_{keep}

\sum_i
|
\Delta a_t^i-\Delta a_{t,old}^i
|^2
]

或者用 KL 形式：

[
\mathcal{L}_{keep}

D_{KL}
[
\Delta\pi_i^{old}
|
\Delta\pi_i
]
]

第一版可以先不加，发现专家塌缩后再加。

十二、论文实验设计

为了证明这个方案不是堆模块，需要做清楚实验。

1. Baseline

至少包括：

- Single PPO
一个普通 actor 训练所有任务。

- Vanilla MoE
多个完整专家 + 普通 gate，无风险中间变量。

- Base + Residual without Risk Gate
有 residual experts，但 gate 直接由观测黑盒输出，不加入 (r_{fall}, r_{track}, r_{slip}, r_{impact})。

- Risk-aware Residual MoE
完整方法。

- Oracle Gate
使用仿真真实地形/扰动信息做 gate，作为性能上限。

2. 消融实验

可以做：

| 消融 | 目的 |
| --- | --- |
| 去掉 (r_{fall}) | 验证 recovery 是否依赖失稳风险 |
| 去掉 (r_{slip}) | 验证低摩擦/打滑适应 |
| 去掉 (r_{impact}) | 验证台阶/坑坎通过能力 |
| 去掉 (u_{precision}) | 验证零速/低速保持 |
| 不加 gate 平滑 | 看 gate 是否抖动 |
| 不加 residual 惩罚 | 看 residual 是否覆盖 base |
| full-action MoE vs residual MoE | 验证 residual 结构优势 |

3. 评价指标

不要只看 reward。需要看具体物理指标。

平地高效移动

- 速度跟踪误差；

- heading tracking error；

- CoT 或 torque energy；

- action smoothness；

- 速度范围泛化能力。

台阶/坑坎/离散障碍

- 通过率；

- 摔倒率；

- 卡住率；

- 平均通过时间；

- base pitch/roll 峰值；

- 接触冲击峰值。

粗糙/低摩擦/斜坡

- 通过率；

- slip ratio；

- tracking error；

- 摔倒率；

- torque saturation 次数。

零速/低速保持

- 零速漂移距离；

- yaw drift；

- heading error；

- base roll/pitch 方差；

- 轮子累计转动量。

外力恢复

- 恢复成功率；

- 恢复时间；

- 最大姿态偏差；

- 推扰强度上限；

- 恢复后 tracking 恢复时间。

可解释性指标

- (r_{fall}) 对摔倒事件预测 AUROC；

- (r_{track}) 对 tracking failure 预测 AUROC；

- (r_{slip}) 与真实 slip event 的相关性；

- (r_{impact}) 与冲击/台阶事件的相关性；

- gate 权重和场景变化的对应关系；

- gate 切换频率；

- residual 激活稀疏度。

十三、论文贡献可以这样写

建议贡献写成三条。

Contribution 1：Risk-aware residual MoE architecture

提出一种面向双轮足盲式运动控制的 residual MoE 框架：

[
a_t =
a_t^{base}
+
\alpha
\sum_i w_i\Delta a_t^i
]

相比普通 full-action MoE，base policy 负责默认稳定滚动，residual experts 只在特殊风险下修正动作，更符合双轮足机器人的运动特性。

Contribution 2：Interpretable risk-driven gating

提出基于本体历史的风险预测模块，预测：

[
r_{fall},r_{track},r_{slip},r_{impact}
]

并结合：

[
u_{precision}
]

驱动 gate 进行专家路由，使专家选择具有可解释性。

Contribution 3：Multi-scenario validation on wheel-legged robot

在 D1h 双轮足机器人上验证该方法在以下场景中的统一控制能力：

- 平地高效移动；

- 离散障碍/台阶/坑坎；

- 粗糙地形/斜坡/低摩擦；

- 零速和低速精确保持；

- 外力扰动和姿态异常恢复。

十四、最小可行版本建议

你不要一开始做得太复杂。第一版建议只实现：

结构

[
a_t =
a_t^{base}
+
\alpha
(
w_{disc}\Delta a_t^{disc}
+
w_{surf}\Delta a_t^{surf}
+
w_{prec}\Delta a_t^{prec}
+
w_{rec}\Delta a_t^{rec}
)
]

中间变量

[
[
r_{fall},
r_{track},
r_{slip},
r_{impact},
u_{precision}
]
]

专家

| 模块 | 任务 |
| --- | --- |
| base | 平地正常移动 |
| discrete residual | 台阶、坑坎、离散障碍 |
| surface residual | 低摩擦、斜坡、粗糙 |
| precision residual | 零速、低速、heading 保持 |
| recovery residual | 外力、姿态异常、快摔倒 |

训练顺序

- PPO 训练 base；

- 冻结 base，分别 PPO 训练四个 residual expert；

- rollout 生成 (y_{fall},y_{track},y_{slip},y_{impact}) 标签；

- 监督训练风险预测器；

- 用规则弱监督训练 gate 初值；

- 冻结 base，联合 PPO 微调 gate + residual experts；

- 做 baseline 和消融实验。

十五、最终一句话总结

你现在这套论文方案可以概括成：

本文针对双轮足机器人在高效移动、离散越障、复杂接触适应、精确平衡和失稳恢复之间的控制冲突，提出一种风险感知 residual MoE 强化学习框架。该方法以基础策略提供默认滚动控制，以多个 residual experts 提供状态相关动作修正，并通过由本体历史预测的失稳风险、跟踪失败风险、打滑风险和冲击风险驱动门控网络，实现可解释的专家激活和多场景统一控制。

这个版本比“训练几个专家 + 门控加权”更完整，也更像一个能写论文、能实现、能做消融的研究方案。